Relatório das Atividades de DIP VI

2022-2

Equipe

| Scrum Master | Ariane de Novais |
| --- | --- |
| Product Owner | Renato Bernardes |
| Scrum Team | Joeliton dos Santos |
|  | Michel de Oliveira |
|  | João Paulo Bueno |
|  | Gabriel Schott |
|  | Ronaldo de Ávila |
|  | Leandro Machado |

Stakeholders

Objetivo

O objetivo deste projeto é a continuação da montagem e melhoria do módulo de inspeção da célula de manufatura por produto, com predominância em máquina, aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula e colocando em práticas assuntos de matérias lecionadas aos alunos quando as aulas ainda eram realizadas remotamente, oferecendo uma experiência real aos mesmos. Considerando que o projeto já foi manufatura e montado ao ponto de já realizar a aferição do peso dos frascos, e por sua vez, realizar a inspeção, neste semestre a equipe tem como foco:

- a adição de um suporte de ajuste do posicionamento do produto rejeitado, manufaturado com material compósito;

- sistema supervisório do módulo de inspeção construído no primeiro semestre de 2022;

- Revisão do projeto, melhorias pontuais na estrutura (troca de parafusos etc.).

Justificativa do Projeto

Com o aumento da procura por fábricas e linhas de produção mais autônomas, e o aumento da concorrência no mercado mundial, a globalização e a diversificação de produtos, as indústrias se sentem obrigadas a abandonar a antiga filosofia de produção em massa, e estão cada vez mais legitimando algumas medidas de economia, redução de custos, redução de desperdícios, aumento na qualidade do produto e flexibilidade [1]. A célula de manufatura é considerada uma essência da filosofia Lean Manufacturing, por consistir em um arranjo físico de máquinas e/ou recursos, cuja sequência de etapas é igual às etapas produtivas, reduzindo ao máximo os estoques e os transportes de materiais no processo [2].

O tipo de célula de manufatura escolhida para o desenvolvimento deste projeto, foi a célula de manufatura por produto com predominância em máquina, tendo foco no produto, e as etapas produtivas são realizadas em máquinas ao qual ficam à disposição dos operadores para que eles façam as atividades requeridas dentro daquela célula de manufatura, obtendo assim, o produto finalizado [3]. A célula de manufatura será construída para atender às necessidades de a instituição de ensino de ter equipamentos para utilizar em aulas práticas onde os alunos terão a oportunidade de contemplar o funcionamento de máquinas sem muito auxílio de pessoas, e sim, com um funcionamento de predominância autônoma.

O produto a ser inspecionado, trata-se de um frasco simples, muito utilizado para armazenamento de sabonetes e outros tipos de produtos domésticos, que conterá areia em seu interior. A inspeção será realizada através da inspeção de peso do produto, ao qual o peso adequado e pré-estabelecido pelo cliente, é de 75g (Figura 1).

Figura 1. Produto com 
peso de 75g (peso correto)

Fonte: Autores (2022)

Escopo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento e construção de uma célula de manufatura para a inspeção de um frasco com areia em seu interior. A célula de manufatura foi dividida em quatro módulos: módulo de alimentação, módulo de transporte, módulo de inspeção e módulo de embalagem. O módulo de inspeção já foi manufaturado e montado no primeiro semestre de 2022, e neste semestre serão realizadas as seguintes etapas para a integração do sistema supervisório e melhorias no projeto:

- Revisão estrutural;

- Revisão eletrônica;

- Revisão no sistema supervisório desenvolvido;

- Testes no funcionamento geral;

- Estudos de melhorias estruturais e eletrônicas, e integração com o sistema supervisório;

- Testes do funcionamento da inspeção e da integração com o sistema supervisório.

Escopo do Produto

O módulo de inspeção foi projetado para a realização da aprovação ou reprovação do produto, direcionando-o para a para a finalização do processo com o produto empacotado, com um funcionamento e construção simples, e com materiais e processos de fabricação acessíveis. A estrutura do módulo, foi manufaturada em MDF para fosse realizado o teste de funcionabilidade do conceito, e posteriormente, trocar as peças estruturais de MDF para peças em acrílico. As peças de suporte do módulo, foram impressas em PLA (ácido poliláctico), para facilitar a manufatura e reduzir o tempo de montagem do projeto (Figura 2).

Figura 2. Projeto montado no primeiro 
semestre de 2022

Fonte: Autores (2022)

O projeto contém uma célula de carga, ao qual é um dos componentes principais de sua estrutura por realizar a inspeção por peso do produto, tendo como pré-requisitos de aprovação e reprovação os pesos de 70g a 80g, e <70g a >80g, respectivamente. Para o controle do funcionamento, tem um Arduino UNO, ao qual faz a comunicação e controle dos componentes eletrônicos contidos no projeto. A movimentação do conjunto de transporte bi-lateral do produto (Figura 3), será realizado por um motor de passo do modelo M42SP-12TK (Figura 5), e um sensor fim de curso (Figura 4) para detectar a posição final do motor, podendo assim, o motor realizar a inversão de sentido de rotação, e se encaminhar para a posição de descanso para o recebimento de um novo produto a ser inspecionado. Para que o operador tenha conhecimento e melhor visualização do que ocorre no módulo, foram adicionados dois leds (vermelho para produto reprovado e verde para produto aprovado), enriquecendo mais o sistema de controle do módulo, além do sistema supervisório.

Figura 3. Simulação da movimentação 
do motor e do fuso

Fonte: Autores (2022)

Figura 4. Sensor Fim de Curso

Fonte: Autores (2022)

Figura 5. Motor M42SP-12TK

Fonte: Autores (2022)

Requisitos do Projeto

- Revisão geral da estrutura: para que seja verificado a necessidade de troca de peça que possa prejudicar o funcionamento do projeto, ou a adição de alguma peça que ajude a deixar a estrutura mais confiável;

- Troca do suporte da célula de carga: para que a base de sustentação do produto para a pesagem, seja fixada com mais segurança;

- Testes do funcionamento da inspeção: para que seja confirmado o correto funcionamento do módulo realizado semestre passado;

- Revisão no projeto do sistema supervisório realizado no semestre anterior;

- Pesquisa e verificação de disponibilidade de materiais compósitos na Fatec (ou com a professora Dr. Rita), para a fabricação de um suporte guia de posicionamento que será instalado ao final da rampa de rejeito;

- Projeto do suporte guia de posicionamento para a impressão 3D com o material Poliestireno de Alto Impacto (High Impact Polystyrene - HIPS, em inglês);

- Pesquisa e análise de como será a fabricação do suporte guia de posicionamento em material compósito, utilizado da peça molde impressa em HIPS;

- Analisar e desenvolver a integração do sistema supervisório no projeto desenvolvido no semestre anterior (2022-1);

- Testes do funcionamento geral da inspeção integrado com sistema supervisório.

Tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da solução

Desde o início do desenvolvimento do projeto, a equipe tem pesquisado e implementado soluções que utilizassem de tecnologias ao qual são tratadas dentro de sala de aula, como:

- Programação de sistemas embarcados: pesquisas e estudo para entender a montagem e o funcionamento do arduino UNO, estudos da implementação do arduino no projeto, pesquisas por componentes mais adequados para a aplicação no projeto, pesquisa e estudo da linguagem C modificada para arduino, e pesquisa e estudo do código ao qual realizará todas ações necessárias no projeto;

- Desenho de Projetos: Estudo do software CATIA, estudos de interpretação de desenho, modelamento de peças 3D no software, montagem de conjuntos e subconjuntos no software, desenvolvimento de vista explodida e desenhos de conjunto no formato 2D (em perspectiva) para a facilitação na montagem e entendimento do projeto, estudo para que seja realizado o desenvolvimento do gêmeo digital do projeto;

- Manufatura aditiva: estudos e pesquisas para a compreensão completa do funcionamento da impressão 3D e suas especificações, modelamento das peças de uma forma adequada para a impressão, estudos e pesquisas dos melhores filamentos para a necessidade do projeto;

- Processos de fabricação: estudos e pesquisas para entender os processos de fabricação disponíveis para a manufatura do projeto, avaliação de quais processos de fabricação serão utilizados no processo, desenvolvimento das folhas de processo para o corte à laser do MDF, desenvolvimento dos desenhos na extensão correta para o corte à laser do MDF;

- Sistema Supervisório: estudo e pesquisa para a compreensão do funcionamento do software E3, pesquisa e análise da implementação do sistema supervisório no projeto, estudo do desenvolvimento do sistema supervisório para atender todas às necessidades do projeto, estudo e pesquisa para a integração do sistema com o projeto;

- Tecnologia dos Materiais: estudo e pesquisa para compreensão da fabricação de materiais compósitos, estudo da estrutura de materiais compósitos e materiais normalmente encontrado na indústria, pesquisa das especificidades dos materiais, pesquisa dos processos de fabricação adequados para cada material, estudo e pesquisa dos materiais adequados para o projeto.

Critérios de Sucesso

Os critérios de sucesso deste projeto, são:

- Funcionamento adequado da inspeção dos produtos, com o encaminhamento correto dos produtos aprovados e reprovados para as respectivas rampas;

- Integração do sistema supervisório, e o controle e funcionamento correto.

Estrutura Analítica do Projeto

Cronograma – Parte 1

Cronograma – Parte 2

Estrutura de Custos

Tabela 1. Estrutura de Custos

Fonte: Autores (2022)

Desenvolvimento do Projeto

Para que a continuação do desenvolvimento do projeto seja realizada, e para cumprir os requisitos dos clientes, foram necessários os acréscimos de alguns itens no módulo (considerando que a equipe propôs algumas melhorias para que fosse possível o aprendizado de todos em áreas que não tivemos contato presencial nos semestres concernentes à pandemia), como:

- Peça manufaturada de materiais compósitos;

- CLP para controle de dispositivos e componentes acrescentados ao módulo.

Nos tópicos a seguir, essas modificações citadas acima serão descritas e explicadas com mais detalhes, além das atualizações da evolução e desenvolvimento do sistema supervisório iniciado no 1º semestre de 2022.

- Molde HIPS e peça de materiais compósitos

Testes dos materiais

Com o interesse da equipe em aprender sobre materiais compósitos e como são manufaturados, foram realizadas algumas discussões com o professor Dr. Alfred e com a professora Dra. Rita (ao qual são professores responsáveis pelas matérias que envolvem esse assunto), para verificar a possibilidade de integração das duas matérias (Materiais Avançados e Inovação e Fabricação Digital) para a realização de pesquisas e desenvolvimento da peça de materiais compósitos utilizando de um molde, fabricado de filamento HIPS (Figura 6), ao qual é um material que o professor Alfred tinha interesse em testar a impressão e o processo de dissolução (com o solvente D’Limoneno – Figura 7) de uma peça impressa neste filamento.

Figura 6. Filamento HIPS

Fonte: Autores (2022)

Figura 7. Solvente D’Limoneno

Fonte: Autores (2022)

Os materiais escolhidos para a fabricação da peça a ser moldada de materiais compósitos, foi Epoxi e fibra de carbono, ao qual eram materiais disponibilizados pela professora Rita. Considerando que eram pequenas, as quantidades dos materiais, a equipe realizou alguns testes com peças de HIPS impressas pelo professor Alfred, para analisar como as peças reagiriam com o solvente. A peça foi adicionada em um recipiente, com o solvente cobrindo a peça, para que a dissolução da peça fosse completa. A peça ficou submersa no solvente por mais de 48 horas, e a peça não se dissolveu, ficou somente mais amolecida (Figura 8). E segundo o fabricante [4], as peças impressas em filamento HIPS, levam de 30 minutos a até no máximo 48 horas para serem dissolvidas completamente.

Figura 8. Primeiro teste do HIPS

Fonte: Autores (2022)

Após esse teste, a equipe entrou em contato com o fornecedor do solvente para relatar o ocorrido. A empresa fez os devidos testes com solventes e filamentos HIPS do mesmo lote, e foi constatado que o solvente estava ineficiente, estornando assim, o valor dos produtos. O professor Alfred realizou uma nova aquisição do solvente (Figura 9) e outros testes foram realizados. O solvente utilizado no teste anterior, foi retirado do recipiente e separado em uma garrafa própria para ele. Utilizando o mesmo recipiente para teste, a nova peça impressa de HIPS (Figura 10) foi inserida, e foi adicionado o novo solvente no recipiente, em uma quantidade que a peça ficasse submersa no produto (Figura 11). A peça ficou no solvente por aproximadamente 11 horas, sendo dissolvida completamente (Figura 12).

Figura 9. Solvente D'Limoneno

Fonte: Autores (2022)

Figura 10. Peça impressa em HIPS

Fonte: Autores (2022)

Figura 11. Peça submersa 
no D’Limoneno

Fonte: Autores (2022)

Figura 12. Peça completamente 
dissolvida

Fonte: Autores (2022)

Após os devidos testes com o filamento HIPS, a equipe separou 3 tipos de amostras de peças (Figura 13) produzidas com material compósito (fibra de carbono com epóxi, fibra de carbono com resina ortho e fibra de vidro com poliéster) para fazer os testes com o solvente, para certificar de que o solvente não irá prejudicar a peça que será manufaturada no molde de HIPS.

Figura 13. Amostras de peças de 
materiais compósitos

Fonte: Autores (2022)

Todas as amostras foram submetidas a ficar por no mínimo 12 horas submersas no solvente, e a amostra que apresentou resultados positivos, foi a amostra de fibra de carbono com epóxi (Figura 14), confirmando que estes materiais eram as melhores escolhas para a fabricação da peça para o projeto.

Figura 14. Amostra de epóxi com fibra 
de carbono no solvente

Fonte: Autores (2022)

Figura 15. Amostra de epóxi com 
fibra de carbono

Fonte: Autores (2022)

Manufatura do molde

Inicialmente, o primeiro molde (Figura 16) foi projetado para a fabricação de uma peça extensora da rampa de rejeitos (Figura 17), mas pela limitação de materiais para a confecção do molde, da peça, e para a dissolução após a peça de materiais compósito estar curada, o molde foi reprojetado (Figura 18) para a fabricação da base de medição do módulo, substituindo a peça já existente no projeto, fabricada de MDF (Figura 19).

Figura 16. Primeiro molde

Fonte: Autores (2022)

Figura 17. Peça extensora da rampa de rejeito

Fonte: Autores (2022)

Figura 18. Molde reprojetado

Fonte: Autores (2022)

Figura 19. Base de medição 
já existente

Fonte: Autores (2022)

O molde foi impresso na impressora da instituição, ao qual se encontra na sala de Modelagem (LabMaker). Ao total, a peça demorou 11 horas e 53 minutos para ser impressa totalmente (Figuras 20 e 21).

Figura 20. Peça sendo impressa

Fonte: Autores (2022)

Figura 21. Molde impresso

Fonte: Autores (2022)

Peça de material compósito

Com o molde já impresso, a equipe iniciou a preparação para a manufatura da peça de material compósito. A professora Rita disponibilizou para a equipe uma fibra de carbono pré-impregnada, ao qual foi necessário cortar a fibra em pedaços de 5 cm (Figura 22), para que fosse possível sua reutilização na fabricação da peça do projeto.

Figura 22. Fibra de carbono cortada

Fonte: Autores (2022)

Mesmo com o uso de um molde de HIPS e após a fabricação e cura da peça de compósito, o molde será dissolvido, a equipe, juntamente com a professora Rita, achou por bem passar desmoldante (Figura 23) no molde para garantir que a peça seja retirada sem dificuldade, por se tratar de um desenvolvimento didático para a equipe, e pelo fato de o filamento HIPS estar sendo utilizado para a fabricação de um molde não utilizado antes na manufatura de uma peça de material compósito curado em forno.

Figura 23. Aplicação do desmoldante 
no molde

Fonte: Autores (2022)

Foi utilizado primeiro o desmoldante PVA verde (Figura 24) no molde, aplicando duas vezes.

Figura 24. Desmoldante PVA verde

Fonte: Mercado Livre (2022)

Após a completa secagem do desmoldante, foi aplicada a cera desmoldante (Figura 25) para reforçar mais ainda a película de desmoldante, e para a obtenção de superfícies mais uniformes e sem falhas.

Figura 25. Cera desmoldante TecGlaze-N

Fonte: Autores (2022)

- Controlador Lógico Programável

Resultados

Conclusão

Referências Bibliográficas

[1] Maccari, D. Formação de Células de Manufatura através da Metodologia

Branch and Bound [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 1999.

[2] Moura, R., Codeva Online. Você Sabe o que São Células de Manufatura?. São Paulo (SP), 2017.

[3] Moura, R., Explicação Rápida. Tipos de Células de Manufatura no Lean Manufacturing. São Paulo (SP), 2017.

[4] 3DLAB Soluções em Impressão 3D. Solvente para HIPS – D’Limoneno 500ml [internet]. Disponível em: https://3dlab.com.br/produto/solvente-para-hips-dlimoneno-500ml/.